HÁZÉPÍTÉS A-TÓL Z-IG

Tudásanyag laikusoknak

Értsd meg a teljes folyamatot, az anyagokat, a költségeket és a buktatókat

Személyes tananyag – 2025

I. RÉSZ – HOGYAN ÉPÜL EGY HÁZ?

Egy családi ház építése 8–14 hónapot vesz igénybe. Minden fázis egymásra épül – ha valamelyik rosszul készül el, a ráépülő is rossz lesz. Ezért fontos, hogy értsd a sorrendet és tudd, melyik lépésnél mire kell figyelni.

AZ ÉPÍTÉS 10 FŐ FÁZISA (időrendben): 1. Telek előkészítés, kitűzés → 1–3 nap 2. Földmunka (ásás) → 1–3 nap 3. Alapozás → 1–2 hét 4. Falazás + koszorú → 3–6 hét 5. Tetőszerkezet + fedés → 2–4 hét 6. Nyílászáró beépítés → 1–2 hét 7. Gépészet: víz, villany, fűtés → 3–6 hét 8. Belső vakolás, estrich → 2–4 hét 9. Homlokzati szigetelés → 2–3 hét 10. Burkolás, festés, befejezés → 4–8 hét

# 1. FÁZIS: TELEK ELŐKÉSZÍTÉS

## 1.1 Mi történik?

Mielőtt bármit építenének, a telket elő kell készíteni. Ez magában foglalja a kitűzést (a ház pontos helyének kijelölése a telken), a tereprendezést (humusz eltávolítás, szintezés), és a közműcsatlakozások előkészítését.

## 1.2 Kitűzés

Egy geodéta (földmérő) lézerrel és mérőeszközökkel kijelöli a ház pontos helyét a telken. Ez nem opcionális – jogszabályi kötelezettség, hogy a ház a terveknek megfelelő helyre kerüljön.

- Költség: 80.000–150.000 Ft

- Ki csinálja: Engedélyes geodéta (nem a kivitelező!)

## 1.3 Tereprendezés

A felső humuszréteget (termőföld, 20–40 cm) leszedik és félreteszik. Ez később visszakerül a kertbe. Ha a telek nem sík, a szintezés komolyabb földmunkát igényelhet.

## 1.4 Közműcsatlakozások

Az építkezés előtt ki kell derülnie, hol vannak a közművek (víz, csatorna, villany, gáz, internet) és hogyan csatlakoznak a házhoz.

| Közmű | Csatlakozási díj (2025, tájékoztató) | Átfutási idő |
| --- | --- | --- |
| Víz + csatorna | 300.000–800.000 Ft | 2–8 hét |
| Villany (3x32A) | 200.000–500.000 Ft | 4–12 hét |
| Gáz (ha kell) | 300.000–600.000 Ft | 4–16 hét |
| Internet/telefon | Általában ingyenes | 1–4 hét |

BUKTATÓ: Az újépítésű ház áránál kérdezd meg: a közműcsatlakozási díjak BENNE VANNAK-E az árban? Gyakran nincsenek, és ez akár 1–2 millió Ft extra költség lehet! Lakóparkoknál általában benne vannak, egyedi építkezésnél ritkán.

# 2. FÁZIS: FÖLDMUNKA

## 2.1 Mi történik?

Kiássák az alapárkot (sávalapnál) vagy az egész alapfelületet (lemezmezalapnál). A kiásott föld egy részét elszállítják, a többit félreteszik visszatöltésre.

## 2.2 Az alapárok

Sávalapnál az árok mélysége és szélessége a statikai tervtől függ, de tipikusan:

- Mélység: 80–120 cm (fagyhatár alá kell nyúlnia! Magyarországon a fagyhatár 80–100 cm)

- Szélesség: 40–60 cm (a fal vastagságánál szélesebb)

FOGALOM: FAGYHATÁR Az a mélység, ameddig a talaj télen lefagy. Ha az alap ennél magasabban van, a fagyott talaj megemeli az alapot („fagyduzzadás”), és a ház megreped. Magyarországon ez 80–100 cm. Az alap alja MINDIG ez alatt kell legyen.

## 2.3 Talajvíz

Ha az ásás közben víz jelenik meg az árokban, az talajvíz. Ez komolyan befolyásolja az alapozás módját:

- Ha a víz az alap szintje felett van: speciális vízszigetelés kell (fehér kád, barna kád)

- Ha alatta van: normális vízszigetelés elég, de a jövőbeli emelkedéssel is számolni kell

- A talajmechanikai vizsgálat ezt ELŐRE megmondja – ezért is olyan fontos

| Földmunka elem | Tipikus költség | Időtartam |
| --- | --- | --- |
| Markoló (JCB, Bobcat) | 15.000–25.000 Ft/óra | 1–2 nap |
| Földszállítás | 5.000–10.000 Ft/m³ | Mennyiségtől függ |
| Kavicsfeltöltés | 4.000–7.000 Ft/m³ | Alap és járda alá |

# 3. FÁZIS: ALAPOZÁS

Az alapozás a ház legfontosabb szerkezeti eleme. Minden más erre épül. Hibás alapozás = a ház egész életében repedezik, billeg, nedvesedik.

## 3.1 Az alapozás lépésről lépésre (sávalap)

- Ásás: Az alapárok kiásása a fagyhatár alá.

- Kavicságy: Az árok aljára 10–20 cm tömörített kavics kerül. Ez egyenletes teherelosztást biztosít és megakadályozza, hogy az alap egyenetlenül süppedjen.

- Alábetonozás (sovány beton): 5–10 cm C12/15 vagy C16/20 beton az árok aljára. Erre kerül a vasalás. Célja: egyenletes, tiszta felületet ad a vasalásnak.

- Vasalás (betonacél): A statikai terv szerint betonacél hálót/kast helyeznek el. Ez adja az alap húzószilárdságát. A betonfedés (vas és a beton széle közötti távolság) min. 5 cm.

- Zsaluzás: Deszka vagy műanyag zsaluzat, ami formát ad a betonnak. A zsaluzatnak egyenesnek és merevnek kell lennie.

- Betonozás: C25/30 betonkeverék öntése. A betont VIBRÁTORRAL kell tömöríteni (pálcavibrátor), hogy ne maradjanak légzsákok benne. A szállítólevélen ellenőrizd a beton osztályát!

- Kötés/száradás: A beton 28 nap alatt éri el a teljes szilárdságát. Az első 7 napban LOCSOLNI KELL, hogy ne száradjon ki túl gyorsan (ez repedést okozna).

- Vízszigetelés: Az alap tetejére (ahol a fal indul) és oldalára vízszigetelés kerül.

FOGALOM: BETONACÉL ÉS VASALÁS A beton önmagában nagyon erős nyomásra (ha ráállsz, nem törik), de gyenge húzásra (ha meghajlítod, eltörik, mint a kréta). A betonacél adja a húzószilárdságot. Jelölése: Ø = átmérő. Pl. Ø12 = 12 mm átmérőjű betonacél. Osztás: milyen sűrűn vannak a vasak. Pl. 15 cm osztás = 15 cm-ként egy vasrúd. Kengyel: a hosszanti vasakat összefogó U-alakú vas. Megakadályozza, hogy szétnyíljanak.

## 3.2 Lemezalap (ha szükséges)

A lemezalap egy nagy, összefüggő betonlap az egész ház alatt. Drágább, de biztonságosabb gyenge talajon.

- Vastagság: 25–35 cm

- Vasalás: Dupla háló (alul és felül), Ø12–16 mm, 15 cm osztással

- Beton: C25/30 minimum

- Költség: 30–50%-kal drágább, mint a sávalap

## 3.3 A beton rejtelmei

A beton nem "csak beton". Különböző erősségű és összetételű betonok léteznek. A betongyár a megrendelés szerint keveri, és a szállítólevélen rajta van, mit szállítottak.

| Jelölés | Nyomószilárdság | Hol használják | Ár (2025, m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| C12/15 | 12/15 MPa | Sovány beton, feltöltés | 28.000–32.000 Ft |
| C16/20 | 16/20 MPa | Aljzatbeton, alábetonozás | 30.000–35.000 Ft |
| C20/25 | 20/25 MPa | Koszorúk, kisebb szerkezetek | 32.000–38.000 Ft |
| C25/30 | 25/30 MPa | Alap, födém, tartószerkezet | 35.000–42.000 Ft |
| C30/37 | 30/37 MPa | Erősen terhelt szerkezetek | 40.000–48.000 Ft |

FOGALOM: C25/30 – MIT JELENT? C = Concrete (beton). Az első szám (25) a henger-próbatest szilárdsága MPa-ban. A második (30) a kocka-próbatest szilárdsága. A gyakorlatban csak annyit kell tudnod: minél nagyobb a szám, annál erősebb a beton. Az alapba C25/30 kell.

## 3.4 Vízszigetelés részletesen

Az alap és a fal találkozásánál vízszigetelést kell elhelyezni. Ez megakadályozza, hogy a talajnedvesség felszívódjon a falba. Két helyen kell vízszigetelés:

- Vízszintes szigetelés: Az alap tetején, ahol a fal indul. Ez egy bitumenes lemez vagy HDPE fólia, amit ráfektetnek vagy lehegesztenek.

- Függőleges szigetelés: Az alap oldalán, a föld felé néző részen. Ez megakadályozza, hogy az oldalról jövő nedvesség beázzon.

| Vízszigetelés típus | Hogyan néz ki | Minőség | Ár (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitumenes lemez (lehegesztett) | Fekete, gumis tapintású tekercs | Jó | 2.000–4.000 Ft |
| HDPE membrán (csomós fólia) | Fekete, tüskés felületű műanyag | Nagyon jó | 1.500–3.000 Ft |
| Kent bitumen (Hidrosol) | Fekete festék-szerű anyag | Gyenge önmagában | 500–1.000 Ft |
| Kombó: kent + lemez | Először festik, majd hegesztik | Legjobb | 3.000–5.000 Ft |

A LEGGYAKORIBB HIBA: Csak kent bitument (Hidrosolt) tesznek az alapra, lemez nélkül. Ez 5–10 évig tart, utána elporlik. 15–20 év múlva a fal alulról nedvesedni kezd, sóvirágzás, penész. Javítás: LEHETETLEN az alap kibontása nélkül, ami gyakorlatilag a ház bontása. Költség: katasztrofális. Megelőzés: ragaszkodj a lemez-szigeteléshez!

# 4. FÁZIS: FALAZÁS

## 4.1 A falazás menete

- Első sor: A falazás első sora a legfontosabb. Ezt SZINTEZNI kell – ha az első sor ferde, az egész fal ferde lesz. Általában vastagabb habarcságyba kerül, hogy kiegyenlítsék az alap egyenetlenségeit.

- További sorok: Porotherm téglánál vékonyágyazatú ragasztóhabarccsot használnak (2–3 mm). A téglákat kötésbe rakják (a felső sor illesztései nem eshetnek egybe az alsóéval).

- Nyílások: Az ablak- és ajtónyílások felett áthidaló kerül (ez egy betongerenda, ami átviszi a terhelést a nyílás felett).

- Koszorú: Minden szint tetején egy betonkoszorú (összefüggő betongyűrű) köti össze a falakat. Ez a ház "abroncs"-ja.

## 4.2 Falazóanyagok részletesen

### Porotherm (kerámia tégla)

A leggyakoribb falazóelem Magyarországon. Üreges kerámiatégla, ami jó hőszigetelést és teherbírást nyújt.

- NF30 (30 cm): A leggyakoribb. 30 cm vastag fal, ami kiegészítő szigeteléssel (15 cm EPS) megfelelő hőszigetelést ad.

- NF38 (38 cm): Vastagabb, jobb hőszigetelés. Drágább, de kevesebb kiegészítő szigetelés kell hozzá.

- NF44 (44 cm): A legjobb hőszigetelésű. Akár szigetelés nélkül is megfelelhet, de ritkán használják az ára miatt.

- Méret: Egy NF30-as tégla kb. 30 x 25 x 24 cm és ~17 kg súlyú. Egy kőműves naponta kb. 3–5 m² falat tud rakni belőle.

### Ytong (pórusbeton)

Habosított betonból készülő falazóelem. Könnyű, jó hőszigetelés, de nedvességre érzékeny.

- Előny: Könnyű (fele súlyú, mint a Porotherm), kiváló hőszigetelés, könnyen megmunkálható (fűrésszel vágható)

- Hátrány: Nedvességet szív, tehát fokozott vízszigetelés kell. Csavarozni nehezebb bele (speciális Ytong dübel kell).

## 4.3 Falazási habarcs

| Típus | Rétegvastagság | Hol használják | Jellemző |
| --- | --- | --- | --- |
| Vékonyágyazatú ragasztó | 2–3 mm | Porotherm, Ytong | Precíz, kevés hőhíd, modern |
| Hagyományos habarcs | 10–15 mm | Régebbi technológia | Több hőhíd, de olcsóbb |
| M5 falazóhabarcs | 10–15 mm | Teherhordó falak | CE jelölt, szabványos |

FOGALOM: KÖTÉSBE RAKÁS A téglák úgy vannak elrendezve, hogy a felső sor illesztései (fugák) az alsó sor közepére essenek. Ez biztosítja, hogy a teher egyenletesen oszoljon el. Ha a fugák egymás fölé kerülnének, ott repedés indulna ki. Gondolj rá úgy, mint a LEGO-ra: ott is kötésbe rakod, nem egymás fölé.

## 4.4 Koszorú

A koszorú egy folytonos vasbeton gerenda a fal tetején, ami körbeöleli az egész házat. Funkciói:

- Összefogja a falakat (ne tudjanak szétnyílni)

- Egyenletes teherelosztás (a tető súlya egyenletesen oszlik el)

- Földrengés-biztonság (merevíti a szerkezetet)

Tipikus koszorú kialakítás:

- Méret: 20x25 cm vagy 25x25 cm (szélesség x magasság)

- Vasalás: 4 db Ø12 mm hosszvas + Ø8 mm kengyel 20–25 cm-ként

- Beton: C20/25 vagy C25/30

- Hőszigetelés: A koszorú külső oldalára 3–5 cm EPS szükséges (hőhíd-kezelés)

## 4.5 Áthidalók

Az ablak- és ajtónyílások felett áthidaló kell, ami átvezeti a fal terhelését a nyílás két oldalára. Típusok:

- Előre gyártott: Porotherm előregyártott áthidaló – gyors, pontos, drágább

- Helyszínen öntött: Zsaluzott, vasalt beton – olcsóbb, lassabb, de bármilyen méretre készíthető

- Acél profil: Régi módszer, ma ritkább – hőhíd-problémás

# 5. FÁZIS: TETŐSZERKEZET

## 5.1 A tetőszerkezet elemei

A tető egy összetett rendszer, ahol minden elemnek megvan a funkciója:

| Elem | Mi ez? | Méret/jellemző |
| --- | --- | --- |
| Talpszelemen | Vízszintes gerenda a fal tetején, erre támaszkodnak a szarufák | 15x15 vagy 15x20 cm |
| Szarufa | A ferde gerendák, amelyek a tető lejtős vázát alkotják | 15x15 vagy 15x20 cm, 60–90 cm osztással |
| Taréjszelemen (gerincgerenda) | A tető csúcsán futó vízszintes gerenda | 15x15 vagy 15x20 cm |
| Fogópár | Vízszintes gerenda, ami összeköti a két szemben lévő szarufát | Megakadályozza a szétnyílást |
| Szelemenalátámasztás (oszlop) | Függőleges támasz, ha nagy a fesztáv | 12x12 vagy 15x15 cm |
| Ellenléc | A tetőfóliára merőleges léc | 4x5 cm, a szellőzést biztosítja |
| Tetőléc | Az ellenlécre merőleges léc, erre kerül a cserép | 3x5 cm, a cseréposztásnak megfelelően |

## 5.2 Hogyan épül a tető lépésről lépésre?

- Talpszelemen rögzítése: A koszorúba betonozott menetes szárra csavarozzák a vízszintes gerendát. Ha nincs menetes szár, horgonycsavarral rögzítik.

- Szarufák felállítása: A ferde gerendákat a talpszelemenre és a taréjszelemenre támasztják. A kötőelemek (perforált acéllemez, csavar, szeg) rögzítik.

- Fogópárok beépítése: A két szemben lévő szarufát összekötő vízszintes gerenda megakadályozza, hogy a szarufák szétnyomják a falakat.

- Tetőfólia terítése: Páraáteresztő fólia kerül a szarufákra, ami véd az esőtől, de kiengedi a párát.

- Ellenléc + tetőléc: Az ellenléc a szarufán fut (szellőzőrés), a tetőléc erre merőlegesen (a cserép tartója).

- Cserépfedés: A tetőlécekre kerülnek a cserepek. Szélsőket és gericcserepeket rögzítik (csavar/kapocs).

- Csatorna felszerelése: A tető aljára (ereszcsatorna) és a leereszkedő csövek (lefolyó) felszereléseé.

FOGALOM: SZARUFAOSZTÁS A szarufák egymástól mért távolsága tengelytől tengelyig. 60 cm osztás = minden 60 cm-re van egy szarufa. Minél sűrűbb, annál erősebb a tető. 100 cm felett már problémás, mert a cserép súlya és a hó terhelése a szarufák között belógatja a lécezést.

## 5.3 Tetőfedés típusok

| Típus | Súly (m²) | Élettartam | Ár (m², anyag) | Jellemző |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton cserép (Terrán) | ~40–45 kg | 30–50 év | 3.000–5.000 Ft | Nehéz, tartós, sok szín |
| Kerámia cserép (Tondach) | ~35–40 kg | 50–100 év | 5.000–10.000 Ft | Elegáns, időtálló |
| Fémlemez (Lindab) | ~5–7 kg | 25–40 év | 4.000–8.000 Ft | Könnyű, gyors, zajos |
| Bitumenes zsindely | ~10–15 kg | 20–30 év | 3.000–6.000 Ft | Könnyű, lapos tetőkhöz jó |

# 6. FÁZIS: NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉS

## 6.1 Hogyan épül be egy ablak?

- Nyíláskészítés: A falazásnál kihagyják az ablaknyílást. A nyílás 2–3 cm-rel nagyobb minden oldalon, mint az ablak (ez a hézag a hab és szalagok helye).

- Konzolok felszerelése (előtétes beépítésnél): Ha a szigetelés síkjába kerül az ablak, konzolokkal (fém vagy műanyag tartók) rögzítik a falhoz.

- Ablak pozicionálása: Az ablakot vízszintbe és függőlegesbe állítják. Alátámasztó ékekkel rögzítik ideiglenesen.

- Rögzítés: Turbócsavarokkal vagy keretcsavarokkal rögzítik a falhoz. Min. 3 rögzítési pont oldalanként.

- Tömítés – PU hab: A hézagba poliuretán habot fújnak. Ez kitölti a rést és szigetel.

- Szalagok: A belső oldalra PÁRAZÁRÓ szalag kerül (megakadályozza, hogy a belső pára a habba jusson). A külső oldalra PÁRAÁTERESZTŐ szalag kerül (kiengedi a nedvességet). HA EZ NINCS, a PU hab nedves lesz és szétesik 3–5 éven belül.

- Párkány és takarólécek: Belső párkány + külső vízorr + takaróléc a végső kialakítás.

AMIT A LEGTÖBB KIVITELEZŐ KIHAGY: A párazáró és páraáteresztő szalagok. Ez kb. 500–1.000 Ft/fm anyagköltség, tehát ablakonként 2.000–4.000 Ft. Az egész háznál 20.000–40.000 Ft. DE HA NINCS: 5 év múlva a PU hab szétesik, fúj az ablak körül, páralecsapódás, penész. Javítás: ablak kibontása, újrahabarás, újraszalagozás = 30–50.000 Ft/ABLAK.

## 6.2 Üvegezés – hogyan működik?

A hőszigetelt üveg nem egy egyszerű üvegtábla. Több réteg üveg van egymás mellett, köztük légréssel vagy gáztöltéssel.

| Jellemző | Kétrétegű | Háromrétegű |
| --- | --- | --- |
| Üveglapok száma | 2 | 3 |
| Köztük lévő rés | 1 db (12–16 mm) | 2 db (10–14 mm) |
| Töltőgáz | Levegő vagy argon | Argon (ritkán krypton) |
| Low-E bevonat | 1 db | 2 db |
| U-érték (Ug) | 1,0–1,1 | 0,5–0,7 |
| Hőszigetelő képesség | Közepes | Kiváló |
| Hangszigetelés | ~30–32 dB | ~34–38 dB |

FOGALOM: LOW-E BEVONAT ÉS ARGON TÖLTÉS Low-E (low emissivity) = alacsony sugárzóképességű bevonat. Egy láthatatlan fémréteg az üveg belső felszínén, ami visszaveri a hősugarakat. Télen bent tartja a meleget, nyáron kint tartja a forróságot. Argon = nemesgáz, ami rosszabb hővezető, mint a levegő. Az üveglapok közötti résben argon gáz van levegő helyett, ami ~15%-kal javítja a hőszigetelést. Krypton még jobb, de sokkal drágább.

# 7. FÁZIS: GÉPÉSZET (VÍZ, VILLANY, FŰTÉS)

A gépészet az a fázis, amikor a ház "életre kel": belekerülnek a csövek, kábelek és rendszerek. Ez a fázis a legbonyolultabb és a legdrágább – a teljes építési költség 25–35%-a.

## 7.1 Vízvezeték-szerelés

### Csőtípusok

| Típus | Jellemző | Ár (fm) | Élettartam |
| --- | --- | --- | --- |
| PPR (polipropilén) | Hegesztett kötések, tartós, olcsó | 800–1.500 Ft | 50+ év |
| PEX (keresztkötött polietilén) | Hajlítható, préskötések | 1.000–2.000 Ft | 50+ év |
| Réz | Hagyományos, prémium, forrasztott | 2.000–4.000 Ft | 80+ év |
| Többrétegű (PEX-AL-PEX) | Hajlékony, könnyen szerelhető | 1.200–2.500 Ft | 40+ év |

### Szennyvíz és csatornarendszer

A szennyvízcsövek (szürke PVC, KG csövek) gravitációsan vezetik el a vizet. Fontos:

- Lejtés: Min. 2% (méterenként 2 cm esés). Ha kevesebb, a víz áll és bűzlik.

- Szellőzés: A csatornahálózatot szellőztetni kell (a tetőn kivezetett szellőzőcső), különben a vízlezárás kiszívódik és bűz jön fel.

- Átmérők: WC: Ø110 mm, mosdó/kád: Ø50 mm, konyhai mosogató: Ø50 mm

## 7.2 Villanyszerelés

### Hogyan épül fel a háztartási elektromos rendszer?

A villany a szolgáltatótól (E.ON, MVM) érkezik a csatlakozópontig (az utca szélénél), onnan a mérőszekrénybe, majd az elosztóba, ahonnan a különböző körökre oszlik szét.

| Elem | Funkció | Hol van |
| --- | --- | --- |
| Csatlakozópont | A szolgáltató és a te rendszered határpontja | Telekhatáron |
| Fogyasztásmérő | Méri a felhasznált áramot | Általában a telekhatáron |
| Főbiztosíték | Az egész ház védelme | A mérőszekrényben |
| Elosztószekrény | A körök elosztása, kismegszakítók, FI-relé | A házban (általában előszobában) |
| Körvezetékek | A faltól a konnektorokig/kapcsolókig | Falba süllyesztve |

### Kismegszakítók és FI-relé

A kismegszakító az egyes áramkörök védelme. Ha egy körön túl nagy az áram (pl. rövidzárlat), a kismegszakító leoldja a kört, megvédve a kábeleket a kigyulladástól.

Az FI-relé (áram-védőkapcsoló) az emberi életet védi. Ha áram szökik (pl. vizes kézzel megérintesz egy hibás készüléket), 30 ezredmásodperc alatt lekapcsol.

FOGALOM: AMPER, WATT, FÁZIS – EGYSZERŰEN Képzeld el a villanyáramot, mint a vizet egy csőben: FESZÜLTSÉG (Volt) = a víz nyomása. Magyarországon 230V (egyfázis) vagy 400V (háromfázis). ÁRAMERŐSSÉG (Amper) = a víz mennyisége, ami átfolyik. Minél több amper, annál több készülék. TELJESÍTMÉNY (Watt) = feszültség x amper. 230V x 32A = 7.360W = 7,36 kW. Egy fázis = egy cső. Három fázis = három párhuzamos cső. Ha egyfázisú a bekötés, minden készülék egy cső-n osztozik (7,4 kW limit). Ha háromfázisú, három csövön osztoznak (22 kW limit 3x32A-nál).

## 7.3 Fűtésrendszer (padlófűtés + hőszivattyú)

### Padlófűtés részletesen

- Szigetelés: A nyers betonra (aljzatra) EPS szigetelés kerül (min. 5–10 cm). Ez megakadályozza, hogy a fűtés lefelé sugározzon.

- Padlófűtés fólia: A szigetelésre visszaverő fólia kerül (alumíniumos felület), ami felfelé irányítja a hőt.

- Csőrögzítő rendszer: Tüskés lemez vagy rögzítő sín, amire a csövet fektetik.

- Csőfektetés: Az ötrétegű csövet csigavonalban vagy meanderben (kígyóvonalban) fektetik. A fürdőben sűrűbben (10–15 cm), a szobában ritkábban (15–20 cm).

- Nyomáspróba: A csövet 6–10 bar nyomással tesztelik 24 órán át. Ha a nyomás nem esik, a rendszer tömör. EZT NE HAGYD KI – ha a beton rákerül és utána derül ki a szivárgás, katasztrófa.

- Aljzatbeton (estrich): A csövekre 6–8 cm cement aljzatbeton kerül. Ez hordozza a burkolatot és egyenletesen osztja el a hőt.

- Felfűtési jegyzőkönyv: A burkolat felrakása ELŐTT a padlófűtést fokozatosan fel kell fűteni és le kell hűteni (1 hetes folyamat). Ez megakadályozza az estrich repedését.

### Hőszivattyú működési elve

A hőszivattyú lényegében egy "fordított hűtőszekrény". A hűtő a belsejéből szívja ki a hőt és kiadja a konyhába. A hőszivattyú a kültéri levegőből szívja ki a hőt és beadja a házba.

| Elem | Funkció | Hol van |
| --- | --- | --- |
| Kültéri egység | A levegőből nyeri ki a hőt | A ház külsején, általában oldalfalon vagy hátsó kertben |
| Beltéri egység | Vezérli a rendszert, elosztja a hőt | Háztartási helyiségben |
| HMV tároló | Melegvizet tárol | Háztartási helyiségben (100–300 literes tartály) |
| Osztó-gyűjtő | A padlófűtési köröket elosztja | Általában háztartási helyiségben |
| Termosztát | Szobánként szabályozza a hőmérsékletet | A falon, minden szobában |

FOGALOM: COP (COEFFICIENT OF PERFORMANCE) A hőszivattyú hatásfoka. COP 4 = 1 kW villanyáramból 4 kW hőt csinál. Minél hidegebb van kint, annál alacsonyabb a COP (nehezebb a hideg levegőből hőt nyerni). FONTOS: A gyártók általában +7°C-os külső hőmérsékleten adják meg a COP-ot (COP 5–6). De Magyarországon a fűtési szezonban -7°C a jellemző, ahol a COP csak 2,5–4,0. MINDIG a -7°C-os COP-ot kérdezd, az az igazi teljesítmény!

# 8. FÁZIS: BELSŐ VAKOLÁS ÉS ESTRICH

## 8.1 Belső vakolás

A nyers téglafalra vakolat kerül, ami egyenletes, sima felületet ad a festésnek és burkolásnak.

| Típus | Vastagság | Jellemző | Ár (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gépi vakolat (cementbázisú) | 1,5–2 cm | Leggyakoribb, gyors, egyenletes | 3.000–5.000 Ft |
| Gépi vakolat (gipszbázisú) | 1–1,5 cm | Simább felület, belső terekbe | 3.500–5.500 Ft |
| Kézi vakolat | 2–3 cm | Régi módszer, lassabb, egyenetlenebb | 4.000–7.000 Ft |

## 8.2 Aljzatbeton (estrich)

Az aljzatbeton a padlófűtés csövei feletti betonréteg, amire a burkolat kerül. Ez a "tudod viszem" réteg – ha nem jó, a burkolat reped, emelkedik, kong.

- Típus: Cement esztrih (CE) vagy anhydrit (gipsz) esztrih. Cement a tartósabb, anhydrit a simább.

- Vastagság: Min. 6 cm a padlófűtéscső FELETT. Ha 4 cm, az kevés és reped.

- Száradás: Cement: 4–6 hét (cm-enként 1 hét). Anhydrit: 2–4 hét. Burkolni CSAK a teljes száradás után szabad!

- Szintezés: 2 méteren max. 3 mm eltérés. Ha több, a burkoló nem tud jó munkát végezni (a lapok "libikókáznak").

BUKTATÓ: Sok kivitelező siettet és a száraz estrich-re akar burkolni, mielőtt teljesen megszárad. Ha nedves estrich-re kerül a burkolat, a nedvesség nem tud elpárologni, és a ragasztó nem köt → a lapok felemelkednek, konganak. KÉRD: a burkolás előtt CM mérést (nedvességmérés). Cement estrich: max 2% CM, Anhydrit: max 0,5% CM. Ha ennél nedvesebb, NEM szabad burkolni.

# 9. FÁZIS: HOMLOKZATI SZIGETELÉS

A homlokzati hőszigetelés az egyik legfontosabb energetikai beruházás. A ház hőveszteségének 25–35%-a a falakon át megy el.

## 9.1 A hőszigetelés felépítése (ETICS rendszer)

Az ETICS (External Thermal Insulation Composite System) egy komplett rendszer, ami a falra kerül:

- Ragasztás: A szigetelőlapot ragasztóhabarcssal ragasztják a falra (pontonként vagy teljes felületen).

- Mechanikai rögzítés: Dübellel is rögzítik (min. 6–8 db/m²). Csak ragasztás NEM ELÉG!

- Üvegszövet háló: Ragasztóba ágyazott üvegszövet háló, ami megakadályozza a repedést.

- Alapozó: Festék-előkészítő réteg.

- Vékonyvakolat: A végső felületi réteg (szilikongyanta vagy akril bázisú). Ez adja a színt és a textúrát.

## 9.2 Szigetelőanyagok összehasonlítása

| Anyag | λ (W/mK) | Tűzállóság | Páraáteresztés | Ár (m², 15 cm) | Mikor válaszd? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS 80 (fehér) | 0,038–0,040 | Éghető (B1) | Gyenge | ~2.500 Ft | Alapeset, olcsó |
| Grafit EPS (szürke) | 0,031–0,033 | Éghető (B1) | Gyenge | ~3.500 Ft | Jobb hőszigetelés, +20% |
| Kőzetgyapot | 0,035–0,040 | Nem ég (A1) | Kiváló | ~5.000 Ft | Tűzbiztonság, lélegző fal |
| XPS | 0,030–0,036 | Éghető | Nagyon gyenge | ~4.000 Ft | CSAK lábazatra! |

FOGALOM: LAMBDA (λ) ÉRTÉK A hővezetési tényező. Minél kisebb a szám, annál jobban szigetel az anyag. Gyakorlati jelentés: 15 cm szürke EPS (λ 0,031) ugyanolyan jól szigetel, mint 20 cm fehér EPS (λ 0,039). Tehát 5 cm-rel vékonyabb fal, ugyanaz a hatás. Hasonlat: a λ olyan, mint a kabát vastagsága. A pehely-dzseki (szürke EPS) vékonyabb, de melegebb, mint a vastag gyapjúkabát (fehér EPS).

## 9.3 Tipikus hibák a szigetelésnél

- Hézagok a lapok között: ha 2–3 mm-nél nagyobb rés marad, az hőhíd. PU habbal kell kitölteni.

- Nem elég dübel: szél leszakíthatja a lapokat. Min. 6 db/m² a sík felületen, 8 db/m² a sarkoknál.

- A szigetelés nem ér le a lábazatig: hőhíd a fal alján.

- Ablakkörnyék: a szigetelés és az ablakkeret között fugázni kell. Ha nincs, ott beáll a víz és fagy.

- Párkány lejtése: a külső párkánynak lefelé kell lejtenie, hogy az esővíz elfolyjon. Ha sík vagy befelé lejt, a víz a falba szivárog.

# 10. FÁZIS: BURKOLÁS, FESTÉS, BEFEJEZÉS

## 10.1 Hidegburkolat (csempe, gres)

A hidegburkolat a konyhában, fürdőben, előszobában, háztartási helyiségben kerül a padlóra és a falra.

### A burkolás menete

- Felület előkészítés: Az estrich/vakolat egyenletes, száraz, portalan legyen. Ha nem, tapadási hibák lesznek.

- Vízszigetelés (nedves helyiségben): Kenhető vízszigetelés (Mapei Mapelastic, Weber, Sika) 2 rétegben, sarkoknál szalaggal.

- Ragasztózás: Fogaslapáttal ragasztót visznek fel a padlóra/falra ÉS a lap hátoldalára ("dupla ragasztás" nagyméretű lapoknál). A ragasztó típusa fontos: padlófűtésnél flexibilis ragasztó KELL.

- Lapok elhelyezése: A lapokat kereszt-tartókkal (fugakereszt) egyenletes távolságra helyezik. Szintezőrendszer (lapszintező) biztosítja, hogy ne legyen szintkülönbség.

- Fugázás: A lapok közötti résbe fugázóanyag kerül. Flexibilis fuga kell padlófűtésnél.

- Szilikon: A fal-padló és fal-fal sarkoknál szilikon tömítés, nem fuga (a fuga merev, a szilikon rugalmas – a mozgást felveszi).

| Lapméret | Modern? | Munkadíj | Nehézség |
| --- | --- | --- | --- |
| 30x30 cm | Elavult | 3.000–4.000 Ft/m² | Könnyű |
| 60x30 cm | Elfogadható | 3.500–5.000 Ft/m² | Közepes |
| 60x60 cm | Standard | 4.000–6.000 Ft/m² | Közepes |
| 60x120 cm | Modern | 5.000–8.000 Ft/m² | Nehéz (dupla ragasztás kell) |
| 80x80 cm | Modern | 5.000–7.000 Ft/m² | Nehéz |
| 120x120 cm | Prémium | 7.000–12.000 Ft/m² | Nagyon nehéz (speciális) |

## 10.2 Melegburkolat (laminált, vinyl, fa)

| Típus | Vastagság | Kopásállóság | Ár (m²) | Vízállóság | Élettartam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laminált AC3 | 7–8 mm | Gyenge | 3.000–5.000 | Nincs | 3–7 év |
| Laminált AC4 | 8–10 mm | Közepes | 5.000–8.000 | Nincs | 7–15 év |
| Laminált AC5 | 10–12 mm | Jó | 8.000–15.000 | Nincs | 15–25 év |
| Vinyl (LVT) click | 4–6 mm | Nagyon jó | 8.000–18.000 | Vízálló! | 15–25 év |
| SPC (merev vinyl) | 4–6 mm | Kiváló | 10.000–20.000 | Vízálló! | 20–30 év |
| Tömör parketta | 14–22 mm | Közepes (de felcsiszolható) | 15.000–40.000 | Részleges | 30–50+ év |

TIPP PADLÓFŰTÉSHEZ: Laminált és parketta: MINDIG ellenőrizd, hogy a gyártó engedélyezi-e padlófűtésre! A max. felszíni hőmérséklet általában 27–28°C – ennél melegebb tönkreteszi. Vinyl/SPC: kifejezetten jó padlófűtésre, mert vékony és jól vezeti a hőt. Kerámia/gres: a LEGJOBB padlófűtésre (legjobb hővezetés), de hideg lábnak érződik kikapcsolt fűtésnél.

# 11. TELJES KÖLTSÉGSTRUKTÚRA – MENNYIBE KERÜL EGY HÁZ?

Az alábbi táblázat egy tipikus 100–120 m²-es, kulcsrakész családi ház költségbontását mutatja 2025-ös árakon.

| Munka fázis | Anyag + munkadíj | Arány | Spórolási lehetőség |
| --- | --- | --- | --- |
| Földmunka + alapozás | 3.000.000–6.000.000 Ft | 8–12% | Minimális – itt NE spórolj! |
| Falazás + koszorú | 5.000.000–8.000.000 Ft | 12–15% | Anyag típusa választható |
| Tetőszerkezet + fedés | 4.000.000–7.000.000 Ft | 10–14% | Cserép típusában lehet |
| Nyílászárók | 3.000.000–6.000.000 Ft | 8–12% | 2 vs 3 réteg üveg (ne spórolj!) |
| Gépészet (víz, villany, fűtés) | 8.000.000–15.000.000 Ft | 22–30% | Hőszivattyú márka a legfontosabb |
| Belső vakolás + estrich | 2.000.000–4.000.000 Ft | 5–8% | Minimális |
| Homlokzati szigetelés | 3.000.000–5.000.000 Ft | 7–10% | EPS típus, vastagság |
| Burkolás + festés | 3.000.000–7.000.000 Ft | 8–14% | Anyag minősége nagy eltérés |
| Szaniter + szerelvények | 1.000.000–3.000.000 Ft | 3–6% | Márka/minőség választás |
| Külső munkák (térkő, kerítés) | 1.500.000–4.000.000 Ft | 4–8% | Anyag és terület |
| ÖSSZESEN (kulcsrakész) | 35.000.000–65.000.000 Ft | 100% |  |
| Négyzetméter-ár | 320.000–600.000 Ft/m² |  | Csak az építés, telek nélkül |

FONTOS KÜLÖNBSÉG: A fenti táblázat az ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG (ha te építkezel saját telekre). Az újépítésű ház VÉTELI ÁRA (amit a kivitelező kér) = építési költség + telek + profit. A kivitelezői profit általában 15–30%, tehát 900.000–1.200.000 Ft/m² vételi árnál az építési költség kb. 450.000–700.000 Ft/m² + telek.

# 12. KIVITELEZŐI TRÜKKÖK ÉS BUKTATÓK

Az alábbiak nem feltétlenül rosszhiszeműek – sok esetben a kivitelező egyszerűen költséget optimalizál. De neked tudnod kell, mire figyelj.

## 12.1 Anyagcsere a tudtod nélkül

A szerződésben C25/30 beton szerepel, de C20/25-öt rendelnek. A különbség m³-enként 3–5.000 Ft, de az egész alapnál akár 50–100.000 Ft megtakarítás a kivitelezőnek.

- Hogyan védd ki: Kérd el a betonszállítási jegyeket és ellenőrizd a rajta lévő beton osztályt.

## 12.2 Vékonyabb szigetelés

A tervben 15 cm EPS szerepel, de 12 cm-est raknak fel. Kívülről nem látszik (a vakolat eltakarja), de 20%-kal rosszabb a hőszigetelés.

- Hogyan védd ki: Szigetelés felrakásánál menj ki és mérd meg (egy vonalzóval, a lap szélénél).

## 12.3 "Statikai terv szerint" – a gumimondás

Ha a műszaki leírásban nem konkrét anyagok és méretek vannak, hanem "a statikai tervnek megfelelően", az azt jelenti: bármit beépíthetnek, ami "valamilyen" statikának megfelel.

- Hogyan védd ki: Ragaszkodj ahhoz, hogy MINDEN anyag, méret és márka konkrétan szerepeljen a szerződésben.

## 12.4 Olcsó hőszivattyú, drága reklám

TCL, noname kínai hőszivattyú beépítése, de a hirdetésben "korszerű hőszivattyús fűtés" szerepel. A különbség egy Daikin és egy TCL között: 800.000–1.500.000 Ft, amit a kivitelező megtakarít.

- Hogyan védd ki: Kérd a pontos márkát, típust, és a -7°C-os COP-ot. Hasonlítsd össze a gyári adatlappal.

## 12.5 Kétrétegű ablak "modern" címkével

"KK 1.1 modern hőszigetelt üveg" – ez egy kétrétegű ablak marketingneve. A háromrétegű 300–500.000 Ft-tal drágább az egész háznál, ezt a kivitelező megtakarítja.

- Hogyan védd ki: Kérdezd meg: két vagy három réteg? Mi az Uw (teljes ablak U-értéke)?

## 12.6 Vízszigetelés elhagyása

A fürdőszoba csempe alatti vízszigetelés anyagköltsége ~30.000–50.000 Ft az egész fürdőben. Sokan elhagyják, mert "a csempe vízzáró". Nem az – a fugán és a szilikon mentén át beszivárog a víz.

- Hogyan védd ki: Kérdezd meg konkrétan: van-e kenhető vízszigetelés? Milyen márkájú?

## 12.7 Szellőzés teljes elhagyása

Sem szellőzőrendszer, sem előkészítés nincs. A kivitelező azt mondja: "nyissa ki az ablakot". Egy A+ energetikájú háznál ez energetikai képtelenség.

- Hogyan védd ki: Kérd min. a furat-előkészítést a falban (D160 mm, 4–6 helyen). Költsége építés közben: 20–30.000 Ft összesen.

## 12.8 Padlófűtés "takarékos" csőosztása

A tervben 15 cm csőosztás van, de 20–25 cm-re teszik. Kevesebb cső = kevesebb anyagköltség, de a padló nem melegszik egyenletesen.

- Hogyan védd ki: A csőfektetésnél menj ki és mérd meg az osztást. Fotózd le!

## 12.9 A "majd megoldjuk" mentalitás

Ha a kivitelező bármire azt mondja: "majd megoldjuk" vagy "ez nem probléma" konkrétumok nélkül, az MINDIG probléma lesz. Minden megállapodás írásban, aláírással, konkrét anyagnevekkel.

## 12.10 Kavicságy elhagyása vagy elvékonyítása

A tervben 15–20 cm tömörített kavicságy szerepel az alap alatt, de a kivitelező csak 5–8 cm-t tesz, vagy teljesen kihagyja. A megtakarítás a kivitelezőnek: 80.000–200.000 Ft (az egész háznál). A következmény: az alap egyenetlenül süllyed, repedések jelennek meg a falakon, az ajtók/ablakok nem záródnak rendesen. Javítás: LEHETETLEN az alap kibontása nélkül.

Hogyan védd ki: Építés közben nézd meg és mérd le a kavicsréteg vastagságát BETONOZÁS ELŐTT. Fotózd le!

## 12.11 Beton vibrálás kihagyása

A betont pálcavibrátorral kell tömöríteni öntés közben, hogy ne maradjanak légzsákok. Sok kivitelező "elfelejtia" vagy csak felületesen csinálja. A vibrálás nélküli beton akár 20–30%-kal gyengébb lehet a tervezettnél. Egy vibrátor bérlése napi 5–8.000 Ft – ennyit spórol a kivitelező, miközben az alap élettartamát kockáztatja.

Hogyan védd ki: Betonozásnál menj ki és nézd meg, hogy használnak-e pálcavibrátort. Ha nem, azonnal szólj.

## 12.12 Koszorú hőszigetelés elhagyása

A koszorú (betongyűrű a fal tetején) kiváló hővezető – ha nincs rajta 3–5 cm EPS szigetelés, ott végig hőhíd van. A kivitelező megtakarítása: 30.000–80.000 Ft (az egész házon). A te veszteséged: évi 20.000–50.000 Ft magasabb fűtésszámla, plusz páralecsapódás és penészesedés a koszorú vonalában a belső falon.

Hogyan védd ki: Falazás/koszorú betonozás után nézd meg, hogy a koszorú külső oldalára kerül-e hőszigetelő lap. Ha nem, kérd számon.

## 12.13 Drénezés elhagyása

Ha a telek alacsonyabban fekszik, vagy magas a talajvíz, dréncsövet kell fektetni az alap mellé, ami elvezeti a vizet. Építés közben ez 100.000–300.000 Ft, mert úgyis nyitva van az árok. Utólag: 500.000–1.500.000 Ft, mert ki kell ásni a ház körül, és az ott lévő térkő, csövek, kerítés mind az útban van.

Hogyan védd ki: Ha a talajmechanikai vizsgálat magas talajvizet mutat, vagy a környéken jellemző, RAGASZKODJ a drénezéshez.

## 12.14 Olcsó tetőfólia

A tervben jó minőségű páraáteresztő tetőfólia szerepel (Bramac, Tyvek – 500–1.000 Ft/m²), de olcsó fóliát tesznek fel (100–200 Ft/m²). Egy 120 m² tetőnél a kivitelező megtakarítása: 40.000–100.000 Ft. Az olcsó fólia 5–8 év alatt elporlik, a pára nem tud kimenni, a tetőszerkezet fája rohad. A fa csere + új fólia + új fedés: 3.000.000–8.000.000 Ft.

Hogyan védd ki: Fedés ELŐTT nézd meg a fóliát. Kérd el az anyagszámlát, amin rajta van a márka és típus.

## 12.15 Tetőfa gomba- és rovarkezelés elhagyása

A tetőszerkezet fáját mártásos vagy festéses kezeléssel (Wolmanit, Bochemit) kell védeni a rovarok és gomba ellen. A kezelés költsége: 80.000–200.000 Ft az egész tetőnél. Ha elmarad, 5–15 éven belül megjelenhetnek a farontó rovarok (házicincér, szú) és a gomba. Cseréje: 2.000.000–6.000.000 Ft, mert a teljes tetőfedést le kell bontani.

Hogyan védd ki: A szarufa felrakásánál kérdezd meg, milyen szerrel van kezelve. Nézd meg, van-e zöldes/barnás elszíneződés a fán (a kezelőszer nyoma).

## 12.16 Betonacél fedéstávolság nem tartása

A betonacélnak min. 3–5 cm betonfedéssel kell rendelkeznie (ennyi beton legyen a vas és a felszín között). Ha a vas túl közel van a felszínhez, idővel a nedvesség eléri és kirozsdásodik. A rozsda terjeszkedik és szétfeszíti a betont. Ez 15–25 év múlva válik láthatóvá, de addigra a szerkezet már sérült. Javítás: statikai megerősítés, ami 1.000.000–5.000.000 Ft.

Hogyan védd ki: Betonozás ELŐTT nézd meg a vasalást. A betonacél alá távtartó "diók" kellenek, amik biztosítják a fedéstávolságot. Ha a vas a földre van fektetve, az rossz.

## 12.17 Olcsó elektromos elosztó és kismegszakítók

Az elosztószekrénybe OMU vagy noname kismegszakítókat és egyetlen FI-relét tesznek. Egy Schneider/Hager elosztó felszerelve: 80.000–180.000 Ft. Egy OMU elosztó: 30.000–60.000 Ft. A kivitelező megtakarítása: 50.000–120.000 Ft. De az OMU kismegszakítók lassabban oldanak le, az egy darab FI-relé az egész házat lekapcsolja, ha bármelyik körön gond van (nem csak az érintettet). Plusz nincs túlfeszültség-védelem, aminek hiánya villámcsapás vagy hálózati túlfeszültség esetén az ÖSSZES elektronikai eszközöd tönkremehet.

Hogyan védd ki: Kérd meg, hogy a kismegszakítók Schneider, Hager, ABB vagy Legrand márkájúak legyenek, legyen min. 2 db FI-relé és 1 db T2 túlfeszültség-védelem. Felár: ~50.000–100.000 Ft az egész háznál.

## 12.18 Padlófűtés nyomáspróba kihagyása vagy hamisítása

A padlófűtés csöveire rá kell tenni 6–10 bar nyomást 24 órán át, és ha a nyomás nem esik, a rendszer tömör. Ez idő és odafigyelés, amit a kivitelező szívesen megspórol. Ha a beton rákerül a csövekre és utána derül ki a szivárgás: a padlót fel kell bontani (burkolat, estrich, padlófűtés), ami 500.000–2.000.000 Ft. A nyomáspróba költsége: 0 Ft (a szerelő dolga), de kell hozzá egy nyomásmérő és 24 óra türelem.

Hogyan védd ki: LEGYÉL OTT a nyomáspróbánál. Nézd meg a manométer (nyomásmérő) állását az elején és a végén. Fotózd le mindkettőt! Kérj nyomáspróba-jegyzőkönyvet!

## 12.19 Estrich száradási idő be nem tartása

A cement aljzatbeton (estrich) teljes száradási ideje cm-enként 1 hét. Tehát 6 cm estrich = 6 hét száradás. A kivitelező 2–3 hét után akar burkolni, mert siet. Ha nedves estrich-re kerül a burkolat: a ragasztó nem köt, a lapok felemelkednek, konganak, a laminált/parketta pedig megdagad. Javítás: az egész burkolat felszedése és újrarakása = 500.000–1.500.000 Ft.

Hogyan védd ki: Burkolás ELŐTT kérj CM mérést (karbid-higrométeres nedvességmérés). Cement estrich: max 2% CM. Anhydrit: max 0,5% CM. Ha ennél nedvesebb, NEM szabad burkolni.

# 12B. JOGI BUKTATÓK ÉS MAGYAR KISKAPUK

Az alábbiak kifejezetten magyar jogszabályi és gyakorlati buktatók, amelyekről a kivitelező garantáltan nem fog beszélni. Ezek ismerete nélkül akár milliókat bukhatsz.

## 12B.1 Előleg vs. Foglaló – életbevágó különbség

A Ptk. (Polgári Törvénykönyv) szerint a FOGLALÓ kétszerese jár vissza, ha az eladó áll el az üzlettől, de ha te állsz el, elbukod. Az ELŐLEG viszont visszajár mindkét esetben (akár 100%-ban). Sok kivitelező "foglalónak" nevezi az előleget, hogy ha visszalépsz, ne kapd vissza. Más esetben "előlegnek" nevezi, hogy ha ő lép vissza, ne kelljen duplán visszaadnia.

Tipp: Mindig ÜGYVÉDI ellenjegyzéssel írd meg a szerződést, és pontosan legyen benne: foglaló-e vagy előleg, és mennyi. Ha a kivitelező ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen ügyvéd, az PIROS ZÁSZLÓ.

## 12B.2 5 éves kötelező szavatosság – amit sokan nem tudnak

A 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint új lakásnál KÖTELEZŐ 5 éves szavatosság a szerkezeti elemekre (alap, fal, tető). Ez NEM garancia, hanem szavatosság: a bizonyítási teher az ELADÓN van az első 1 évben (fordított bizonyítás), utána a VEVŐN. Ha a kivitelező Kft.-je megszűnik, a szavatossági igényedet is elbukod. Ezért fontos a cég stabilitásának ellenőrzése (jegyzett tőke, korábbi cégek).

Tipp: A szavatossági jog KÖTELEZŐ, nem lehet szerződésben kizárni. Ha a szerződésben "3 év garancia" szerepel, az NEM helyettesíti az 5 éves szavatosságot – az 5 év törvényi minimum.

## 12B.3 Használatbavételi engedély nélküli beköltözés

Az építési törvény (1997. évi LXXVIII. tv.) szerint használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel NÉLKÜL nem lakható a ház. Ha mégis beköltözöl: nem kapsz lakcímkártyát, a biztosítás nem érvényes, bírság szabható ki (100.000–500.000 Ft), és ha baj van (pl. tűz), a biztosító nem fizet. Egyes kivitelezők "majdnem kész" állapotban akarják átadni és utána intézni az engedélyt – ez NAGY KOCKÁZAT.

Tipp: SOHA ne fizess ki mindent a használatbavételi engedély megléte előtt. Az utolsó 10–15%-ot tartsd vissza addig.

## 12B.4 OÉNY (Országos Építésügyi Nyilvántartás) bejelentés

2023 óta az építési folyamatokat az OÉNY rendszerben kell dokumentálni. Az elektronikus építési napló (e-napló) kötelező. Ha a kivitelező nem vezeti az e-naplót, az a te problémád is: a használatbavételi engedély nem adható ki nélküle. Kérdezd meg, hogy az e-napló vezetése folyamatos-e, és kérj hozzáférést az OÉNY felületen.

## 12B.5 Kötbér záradék a szerződésben

Ha a kivitelező késik, neked extra költségeid vannak (albérlet, hitel törlesztés, stb.). A kötbér záradék azt jelenti, hogy a késésért a kivitelező napi/heti összeget fizet. HA NINCS KÖTBÉR A SZERZŐDÉSBEN, a kivitelezőnek semmi következménye nincs a késésnek. Tipikus kötbér: napi 10.000–30.000 Ft, max. a vételár 10%-a.

Tipp: Ha a kivitelező nem hajlandó kötbér-záradékot elfogadni, az azt jelenti, hogy maga sem bízik a határidőben.

## 12B.6 ÁFA visszaigénylés CSOK Plusz esetén

CSOK Plusz igénylés esetén az új építésű ingatlan ÁFA-ja 5% (a normál 27% helyett), DE csak akkor, ha a ház teljes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 m²-t. Ha a ház 151 m², az EGÉSZ ház 27%-os ÁFA-val megy, nem csak az 1 m² felár! Ez akár 15–20 millió Ft különbség. Ráadásul a bruttó vételárat a bank is figyelembe veszi a hitelbírálatnál.

Tipp: Ellenőrizd, hogy a tervezett ház hasznos alapterülete biztosan 150 m² alatt marad-e. A garázs, tároló, és fedett terasz nem számít bele, de az egyes helyiségek besorolása kritikus.

## 12B.7 Telekalakítási tilalom és változtatási tilalom

Egyes településeken az önkormányzat telekalakítási tilalmat vagy változtatási tilalmat rendelhet el. Ez azt jelenti, hogy a telek nem osztható meg, vagy építkezni nem lehet rajta. Ez a tulajdoni lapon NEM mindig szerepel – az önkormányzat jegyzőjénél kell utánajárni. Ha ilyen tilalom van érvényben és a kivitelező erről nem szól, a projekt elakadhat és a pénzed bent ragad.

Tipp: A tulajdoni lapon kívül kérj ki a település főépítészétől/jegyzőjétől a terület helyi építési szabályzatát (HÉSZ) és az érvényes rendezési tervet.

## 12B.8 Kivitelező Kft. mögötti kockázat

Magyarországon egy Kft. alapítható 3.000.000 Ft jegyzett tőkével. Ha a kivitelező egy ilyen Kft., és 100+ milliós projekteket vállal, de közben baj van (rossz munka, csőd, vita), a Kft. mögött nincs fedezet. A tulajdonos személyes vagyonára nem nyúlhatsz (korlátolt felelősség). Gyakori séma: cég felszámolása adósságokkal, új cég alapítása ugyanazzal a személlyel.

Tipp: Ellenőrizd az e-cegjegyzek.hu-n: mikor alakult a cég, ki a tulajdonos, van-e másik (felszámolt) cége, mennyi a jegyzett tőke, van-e végrehajtási eljárás. Ha friss cég, minimális tőkével: fokozott óvatosság.

## 12B.9 Fizetési ütemezés buktatói

A kivitelező azt kéri, hogy a vételár 50–60%-át az építkezés elején fizeted. Ha baj van (csőd, minőségi probléma), a pénzed bent ragad, és a kész munkának csak töredéke áll. A helyes ütemezés: készültségi fokozatokhoz kötött fizetés (pl. alap kész: 15%, falazás kész: 20%, tető kész: 15%, gépészet kész: 20%, befejezés: 20%, átadás + hiánypótlás: 10%).

Tipp: Az utolsó 10%-ot SOHA ne fizesd ki az átadás előtt. Sőt, 5%-ot tartíts vissza a hiánypótlásra (30–60 napos határidővel).

## 12B.10 Energetikai tanúsítvány manipulálása

Az energetikai tanúsítványt egy energetikus készíti szoftverrel, bemeneti adatokból. A kivitelező "optimista" adatokat adhat meg (pl. jobb hőszigetelés, mint ami tényleg beépül, vagy központi szellőzés, amit valójában nem építenek be). Az eredmény: a papíron AA+, a valóságban BB. A fűtésszámla akár dupla is lehet a tervezetthez képest.

Tipp: Kérd el a számítás alapjául szolgáló bemeneti adatokat és vesd össze a tényleges műszaki leírással. Ha nem egyezik (pl. a számításban 20 cm szürke EPS van, de a valóságban 15 cm fehér), az manipuláció.

# 12C. AMIT MÉG SENKI NEM MOND EL – REJTETT BUKTATÓK

Az alábbi pontok olyan gyakorlati buktatók, amikre egy laikus soha nem gondolna, de milliókba kerülhetnek.

## 12C.1 Csapadékvíz-elvezetés és felszíni víz

Az új házaknál KÖTELEZŐ a csapadékvíz elvezetése (szikkasztás vagy elvezető rendszer). Ha a tereprendezés nem jó, az esővíz a ház felé folyik, ami az alap mellé gyűlik. Ez nem azonnal látszik – 2–3 év után a pince/alap állandóan nedves lesz. A javítás utólag: 300.000–1.000.000 Ft (tereprendezés, drénezés, vízelvezetés).

Tipp: Esős időben nézd meg a telket és a környékét. Merre folyik a víz? A ház körüli terep a háztól ELFELÉ kell lejtsen min. 2–3%-ban (méterenként 2–3 cm).

## 12C.2 Szomszédjogi problémák

A Ptk. szomszédjogi szabályai (5:23.§) szerint az építkezés nem okozhat szükségtelen zavarást a szomszédnak. Ha az új ház tetejéről a szomszéd telkére folyik az esővíz, vagy az árnyékolás kárt okoz, a szomszéd polgári pert indíthat. Emellett a helyi építési szabályzat (HÉSZ) előírhatja a minimális oldalkertet (általában 3 méter), a maximális építménymagasságot és a beépíthetőség mértékét.

Tipp: A tulajdoni lap mellett kérd ki a HÉSZ-t és nézd meg: az épület megfelel-e az előírt oldalkert, előkert, hátsókert méreteknek? Ha nem, az építési engedély érvénytelen lehet.

## 12C.3 Radon-gáz – a láthatatlan veszély

Magyarország egyes területein (különösen a Dunántúlon és a hegyvidéki régiókban) a talajból természetes radioaktív radon gáz szivárog fel. Ez a tüdőrák második leggyakoribb oka. A megelőzés egyszerű: az alap alá párazáró fólia + szellőző réteg. Költsége: 80.000–200.000 Ft. Ha utólag kell megoldani: 300.000–800.000 Ft. Az ÁNTSZ (Országos Közegészségügyi Intézet) honlapján térképen megnézheted, a te területed érintett-e.

Tipp: Ha a terület radon-érintett, kérdezd meg a kivitelezőt, van-e radon elleni védelem az alapban.

## 12C.4 Térkő és járda alatti alépítmény

A ház körüli térkő és járda alá tömörített kavicságy kell (min. 15–20 cm). Ha ez nincs, a térkő 1–2 év alatt süpped, egyenetlen lesz, a víz alatta áll. Sok kivitelező a földre teszi a térkövet, vagy csak 5 cm kavicsra. A javítás: az egész térkő felszedése, kavics pótlás, újrarakás = 300.000–800.000 Ft.

## 12C.5 Villámvédelem

Családi háznál a villámvédelem nem mindig kötelező, de erősen ajánlott. Egy villámhárító rendszer építés közben: 150.000–400.000 Ft. Utólag: 300.000–700.000 Ft. Ha nincs villámvédelem és villám csap a házba: az elektromos rendszer, elektronikai eszközök, és akár a tetőszerkezet is tönkremehet. A lakásbiztosítás egyes esetekben nem fizet villámvédelem nélkül.

## 12C.6 Akadálymentesítés előkészítése

Bár egy fiatal család nem gondol rá, a ház 30–50 évig áll. Az öregedéssel, balesettel vagy rokon befogadásával szükség lehet akadálymentes kialakításra. Építés közben egyszerű előkészítések: szélesebb ajtónyílások (min. 90 cm), küszöbmentes átmenetek, legalább egy földszinti fürdő zuhanyzóval. Ha ezeket utólag kell megcsinálni: ajtónyílás szélesítés 40.000–80.000 Ft/db, küszöb eltávolítás + vízszigetelés módosítás 50.000–150.000 Ft/fürdő.

## 12C.7 Garázs és melléképület csatlakozás

Ha a garázs a házhoz csatlakozik (beépített garázs), a garázs és a lakótér közötti falnak tűzgátlónak kell lennie (min. 60 perc tűzállóság). A garázs ajtajának is tűzgátlónak kell lennie. Ha ez hiányzik, a használatbavételi engedély nem adható ki, és tűz esetén a biztosító nem fizet. Egy tűzgátló ajtó: 80.000–200.000 Ft. Ha utólag kell cserélni: +50.000 Ft beépítés.

# 13. SZÓJEGYZÉK – MINDEN FOGALOM EGY HELYEN

| Fogalom | Egyszerű magyarázat |
| --- | --- |
| Aljzatbeton (estrich) | A padlófűtés csövei feletti betonréteg, amire a burkolat kerül |
| Amper (A) | Az áram "mennyisége". Minél több, annál több készüléket bír egyszerre. |
| Áthidaló | Ablak/ajtó nyílás feletti gerenda, ami átvezeti a terhelést |
| Betonfedés | A betonacél és a beton széle közötti távolság (min. 3–5 cm) |
| COP | A hőszivattyú hatásfoka. COP 4 = 1 kW villanyból 4 kW hő. |
| C25/30 | Beton nyomószilárdsági osztálya. Minél nagyobb, annál erősebb. |
| Dübel (hőszigetelésben) | Műanyag rögzítőelem, ami a szigetelőlapot a falhoz rögzíti |
| EPS (polisztirol, hungarocell) | Fehér vagy szürke hőszigetelő hab. A szürke 20%-kal jobb. |
| ETICS | Homlokzati hőszigetelési rendszer (ragasztás + háló + vakolat) |
| Fagyhatár | Az a mélység, ameddig a talaj télen lefagy (Mo.: 80–100 cm) |
| Fázis (elektromos) | Az áramellátás "csöveinek" száma. 1 fázis = 1 cső, 3 fázis = 3 cső. |
| FI-relé | Életvédelmi kapcsoló. Áramütés ellen véd. |
| Fogópár | Vízszintes gerenda a tetőben, ami összeköti a szarufákat |
| Fuga | A burkoló lapok közötti rés kitöltése |
| HMV (használati melegvíz) | A csapból jövő meleg víz (nem a fűtővíz!) |
| Hőhíd | Olyan pont a falban, ahol a szigetelés megszakad és a hő átmegy |
| Kismegszakító | Automatikus biztosíték. Túlterhelés vagy rövidzárlat esetén leold. |
| Koszorú | Vasbeton gerenda a fal tetején, ami körbeöleli az egész házat |
| Krokodilátás / szarufaosztás | A szarufák egymástól mért távolsága (cm-ben) |
| Lambda (λ) | Hővezetési tényező. Minél kisebb, annál jobban szigetel. |
| Lemezalap | Összefüggő betonlap az egész ház alatt (drágább, de biztosabb) |
| Low-E bevonat | Láthatatlan fémréteg az üvegen, ami visszaveri a hősugarakat |
| Nyomáspróba | A csőrendszer tömörségének tesztelése nagy nyomással |
| Osztó-gyűjtő | A padlófűtési köröket elosztó és szabályozó szerelvény |
| Páraáteresztő fólia | Tetőfólia, ami kiengedi a párát, de nem engedi be az esőt |
| PEX-AL-PEX | Többrétegű cső (műanyag-alumínium-műanyag). Padlófűtéshez, vízhez. |
| Porotherm NF30 | 30 cm vastag kerámia falazótégla (a leggyakoribb) |
| PU hab | Poliuretán hab – az ablak körüli hézag kitöltésére használják |
| Sávalap | Betoncsíkok a falak alatt (a leggyakoribb alaptípus) |
| Szarufa | A tető ferde gerenda-elemei |
| Szelemen | A tető vízszintes gerenda-elemei (talp- és taréjszelemen) |
| Talajmechanika | Geológiai fúrás és vizsgálat, ami megmondja, milyen a talaj teherbírása |
| Uw érték | A teljes ablak hőátbocsátási tényezője. Minél kisebb, annál jobb. |
| Vasalás | Betonacél betétek a betonban, ami a húzószilárdságot adja |
| Vízszigetelés (alapon) | Az alap és a talaj közötti réteg, ami megakadályozza a felszívódást |
| XPS | Extrudált polisztirol. Lábazatra való, mert nem szív vizet (szemben az EPS-sel). |
| Zsaluzat | Ideiglenes forma, amibe a betont öntik |